审批意见： 2020-120119-41-03-000275 蓟审批一［2022］7号 关于天津悦众新型建材制品有限公司 年产20万方加气混凝土制品项目环境影响报告表的批复 天津悦众新型建材制品有限公司： 你公司报送的《天津悦众新型建材制品有限公司年产20万方加气混凝土制品项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津悦众新型建材制品有限公司位于天津市蓟州区礼明庄镇凉水泉村西500米（天津专用汽车产业园漳河街北侧）, 于2015年12月5日成立，现状生产加气轻体混凝土砌块。天津悦众新型建材制品有限公司拟投资2000万元人民币建设年产20万方加气混凝土制品项目。该项目于2020年4月21日已取得《关于天津悦众新型建材制品有限公司年产20万方加气混凝土制品项目环境影响报告表的批复》（蓟审批一［2020］47号）,项目建设过程中，公司对该项目建设方案进行了调整，现调整为：在新建车间1内新增两条加气混凝土制品生产线（型号分别为3m和4.8m）、1条破碎生产线、3台燃气锅炉（2台8t/h、1台0.7MW）及相应辅助设施。项目竣工达产后，可年产20万方加气混凝土制品，破碎生产线破碎量为1万m3/a。本项目建成后全厂产能加气混凝土制品36.8万立方米/年。项目环保投资160万元。 2022年1月5日至2022年1月18日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在蓟州政务网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、砂石料场封闭设置，装卸作业设置雾炮机抑尘；砂石由封闭皮带输送至搅拌机，粉料由密闭管道输送至搅拌机，搅拌机在封闭搅拌楼内设置，且为封闭作业；定期对厂区地面、道路洒水抑尘。 项目北侧1号生产线共设有水泥仓1个（1#），粉煤灰仓2个（2#~3#），石灰仓1个（4#），以上筒仓均自带1套脉冲布袋除尘器，进料过程中产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后排放；南侧2号生产线共设有水泥仓1个（5#），石灰仓1个（6#），以上筒仓均自带1套脉冲布袋除尘器，进料过程中产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后排放。 每条生产线的搅拌区各设置1套脉冲布袋除尘设备，搅拌过程产生的粉尘分别经脉冲布袋除尘设备处理后经2根17m高排气筒（P1~P2）排放。 破碎生产线产生的粉尘经脉冲布袋除尘设备处理后经1根17m高排气筒（P3）排放。 锅炉房3台锅炉（2台8t/h，1台0.7MW）均安装低氮燃烧器，产生的燃气废气分别经3根17m高排气筒（P4~P6）排放。 2、生活污水由厂区化粪池沉淀预处理后定期清掏处理；锅炉排污水、软化水制备产生排浓水、蒸汽冷凝水、搅拌机清洗废水回用于工艺配料环节；车辆冲洗用水经沉淀池处理后回用于洗车环节不外排。 3、选用低噪声设备，并对噪声源采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存依托现有危废暂存间；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。项目产生的一般固体废物分类收集,优先进行综合利用，不能利用的交由城管委统一清运处置；生活垃圾分类收集，由城市管理部门定期清运处置。 5、做好排污口规范化工作。 6、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 7、加强环境风险管理，及时开展安全风险辨识，严格落实环境风险防范措施及应急要求。 8、按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前落实排污许可工作规定的有关要求。 三、本项目新增重点污染物排放总量由天津市蓟州区生态环境局协调平衡，并应控制在下列范围内： SO20.9792 t/a ，氮氧化物0.7418t/a。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序对配套建设的环境保护设施进行验收。经验收合格后，方可正式投入运行。 六、本项目主要执行以下污染物排放控制标准： 1、GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》 2、DB12/151-2020《锅炉大气污染物排放标准》（燃气锅炉） 3、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 4、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类） 5、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 6、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单 七、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 九、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 十、蓟州区行政审批局于2020年4月21日作出的《关于天津悦众新型建材制品有限公司年产20万方加气混凝土制品项目环境影响报告表的批复》（蓟审批一［2020］47号）废止。 此复 （此件主动公开） 2022年 1月19日 抄送：天津市蓟州区生态环境局、天津市蓟州区应急管理局、津诚环安（天津）科技发展有限公司