审批意见： 2308-120119-89-05-235319 蓟审批一［2024］9号 关于汉德森一般固体废物综合利用处理 技改项目环境影响报告表的批复 汉德森环保科技发展（天津）有限公司： 你公司报送的《汉德森一般固体废物综合利用处理技改项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、汉德森环保科技发展（天津）有限公司位于天津市蓟州区别山镇西九户村东1公里处，现有工程炉渣处理规模为33万吨/年，混凝土实心砖（免烧砖）生产规模为4752万块/年，成品砂生产规模为16.84万吨/年。现公司拟投资300万元，实施“汉德森一般固体废物综合利用处理技改项目”，主要建设内容为：在现有厂房闲置区域安装污泥处理相关设备设施，充分利用现有炉渣处理后的砂料作为污泥资源化处置的原料，对污泥进行资源化处置的同时又提高了现有工程炉渣的资源化利用率。本项目建成后年利用现有工程成品砂16.84万t、处理一般固体废物性质的污泥6万t/a，年生产稳定土24.31万t，干化污泥0.5万t。项目环保投资30万元。 2023年12月28日至2024年1月11日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、市政污泥、食品厂污泥进厂后卸放至炉渣存放间内的污泥料斗，污泥料斗不暂存污泥，直接通过密闭螺旋输送机输送至原料污泥存储仓，原料污泥存储仓的污泥通过密闭螺旋输送机输送至密闭的污泥干化机，污泥干化机干化后的污泥通过封闭式带式输送机传输至炉渣存放间的干污泥堆放区。炉渣存放间为封闭隔间，四周上方设置废气收集口，收集的废气接入喷淋塔+碱液洗涤塔处理，通过25m高排气筒P2排放；原料污泥存储仓、污泥干化机均为密闭设备，废气通过密闭管道引至喷淋塔+碱液洗涤塔处理，通过25m高排气筒P2排放。搅拌机密闭设置，废气通过搅拌机壳体上方排气口经密闭管道引入袋式除尘器处理后，通过25m高排气筒P3排放，排气筒为落地式建设。粉料仓呼吸口粉尘经仓顶除尘器净化后，接入粉尘废气主管道，最终引至1根25m排气筒P3有组织达标排放。粉料筒仓通过密闭螺旋输送机向搅拌机输送粉料，砂料及稳定土的输送采用封闭带式输送机。成品稳定土堆料装车产生的粉尘通过雾炮喷淋和厂房封闭控制无组织排放。 2、对生产设备采取基础减振、墙体隔声等噪声防治措施，确保噪声排放达标。 3、本项目不新增员工，无新增生活污水；污泥干化冷凝水回用于现有工程，不新增废水排放。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范化建设和管理。废布袋交物资部门回收，除尘灰回用于稳定土制备工序。 5、落实环境管理计划与监测计划，按要求做好排污口规范化建设。 6、严格环境风险管理，重视环境风险管理和事故防范工作，落实各项风险防范、减缓措施，及时开展安全风险辨识，及时编制突发环境事件应急预案并进行备案。 7、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 8、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及固定污染源排污许可分类管理名录相关要求，在规定期限内完成排污许可工作。 三、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 四、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。 五、本项目主要执行以下环境标准： 1、DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》 2、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 3、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（2类） 4、GB18599-2020《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》 5、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 六、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 七、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2024年 1月12 日 抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、天津市普林思瑞科技发展有限公司