审批意见： 2402-120119-89-05-699663 蓟审批一［2024］166号 关于天津奥晟汽车饰件有限公司年加工汽车零部件 60万套项目环境影响报告表的批复 天津奥晟汽车饰件有限公司： 你公司报送的《年加工汽车零部件60万套项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津奥晟汽车饰件有限公司拟投资1600万元，选址于天津市蓟州区经济开发区盘龙山路37号（7号车间），建设“年加工汽车零部件60万套项目”，项目主要建设内容为租赁厂房，购置安装EPP泡塑成型机、钢丝折弯机等设备及配套的环保设备进行加工生产，项目建成后，年加工汽车零部件60万套。项目环保投资35万元。 2024年11月22日至2024年12月5日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、焊接废气由焊接房密闭负压收集引入布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P1排放；加热成型废气经EPP泡塑成型机上方集气罩收集后经1套“两级活性炭吸附装置”处理，尾气经1根15m高排气筒P2排放。 2、蒸汽冷凝水全部收集后回用于冷却循环用水，冷却循环用水循环使用不外排；生活污水经化粪池静置沉淀后经厂区废水总排口排入园区污水管网，最后排入上仓污水处理厂集中处理。 3、选用低噪声设备，对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范化建设和管理。除尘器收集尘、废布袋、废包装材料、不合格品、废边角料分类收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售物资回收部门回收利用，废布袋由设备厂家回收。生活垃圾分类暂存后，定期由城管委清运处置。 5、落实环境管理计划与监测计划，按要求做好排污口规范化建设。 6、严格环境风险管理，及时开展安全风险辨识，严格落实各项事故防范、减缓措施；重视环境风险管理和事故防范工作；及时完成突发环境事件应急预案编制和备案工作。 7、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 8、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及固定污染源排污许可分类管理名录相关要求，在规定期限内完成排污许可工作。 三、本项目新增主要污染物预测排放量为: CODCr 0.08064t/a，氨氮0.006912t/a， VOCS 0.067t/a，由天津市蓟州区生态环境局协调平衡。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。 六、本项目主要执行以下污染物排放控制标准： 1、DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 2、DB12/-059-2018《恶臭污染物排放标准》 3、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 4、GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》 5、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级） 6、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 7、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类） 8、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 9、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 七、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 九、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2024年12 月9日 抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、天津朗晴环境工程有限公司