审批意见： 2410-120119-89-05-575543 蓟审批一［2024］167号 关于天津惠海磁业有限公司新建年产80吨钕铁硼材料 项目环境影响报告表的批复 天津惠海磁业有限公司： 你公司报送的《新建年产80吨钕铁硼材料项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津惠海磁业有限公司拟租赁天津海洋绿洲液压机械有限公司位于天津市蓟州区礼明庄镇朱辛庄村南100米（蓟州区经济开发区东昌路1号）厂区部分车间及办公室，投资800万元建设“新建年产80吨钕铁硼材料项目”，设计产能为年生产钕铁硼材料80t。项目环保投资22万元。 2024年11月22日至2024年12月5日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、胶粘工序产生胶粘废气经胶粘工位上方集气罩+软帘收集，经管道汇入“二级活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒P1排放；切割工序产生切割废气经设备内下方集气口+关盖封闭全部收集，经管道汇入“布袋除尘器”处理后，由15m高排气筒P1排放。 2、生活污水经化粪池静置沉淀后通过厂区共用污水总排口排入园区市政污水管网，最终排入蓟州区上仓污水处理厂集中处理。 3、选用低噪声设备,对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范化建设和管理。一般工业固体废物分类收集，定期交由一般固体废物处置单位处理；生活垃圾收集后委托城管委及时清运。 5、落实环境管理计划与监测计划，按要求做好排污口规范化建设。 6、加强环境风险防范工作，及时开展安全风险辨识，严格落实环境风险防范措施和应急要求。 7、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 8、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求做好排污许可工作。 三、本项目新增主要污染物预测排放量为: CODCr 0.149t/a，氨氮0.011t/a， 挥发性有机物 0.001t/a，由天津市蓟州区生态环境局协调平衡。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。 六、本项目主要执行以下污染物排放控制标准： 1、DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 2、DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》 3、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 4、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级） 5、GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 6、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类） 7、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 8、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 七、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 九、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2024年 12月9日 抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、天津众峰环保科技有限公司