审批意见： 2410-120119-89-05-463317 蓟审批一［2025］43号 关于天津市顺成白云装饰材料有限公司 年加工11万吨建筑材料项目环境影响报告表的批复 天津市顺成白云装饰材料有限公司： 你公司报送的《年加工11万吨建筑材料项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津市顺成白云装饰材料有限公司拟投资100万元，租赁天津市蓟州区东施古镇郭福庄村村东500米地块建设“年加工11万吨建筑材料项目”（以下简称“本项目”），建设内容为租赁现有闲置厂房，购置安装1条白云石粉生产线、1条水泥干粉砂浆生产线、1条石膏干粉砂浆生产线、1条石灰粉生产线及配套环保设备，项目建成后预计年产白云石粉7万吨、水泥干粉砂浆2万吨、石膏干粉砂浆1万吨、石灰粉1万吨。项目环保投资40万元。 2025年5月6日至2025年5月19日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、鄂破机用于破碎白云石料，鄂破机位于封闭除尘隔音间内，除尘隔音间顶部设置集气罩对除尘隔音间进行整体换风，破碎工序上料、下料及破碎产生的粉尘经密闭收集后通过一套脉冲袋式除尘器（TA001）处理，最后通过一根20m高排气筒P1排放。雷蒙磨用于白云石料磨粉及石灰磨粉，其中白云石粉生产线雷蒙磨磨粉粉尘通过密闭管道引至脉冲袋式除尘器TA001处理，最后通过20m高排气筒P1排放；石灰粉生产线雷蒙磨磨粉粉尘通过密闭管道引至脉冲袋式除尘器TA002处理，最后通过20m高排气筒P2排放。项目四条生产线分别设置一个给料仓（地下式），分别用于破碎后的白云石料、砂子、石灰等原料上料，各给料仓上方分别设置在封闭除尘间内，除尘间顶部设置集气罩对除尘间进行整体换风，其中白云石粉生产线给料仓上料粉尘经密闭收集后通过一套脉冲袋式除尘器TA001处理，最后通过一根20m高排气筒P1排放；石灰粉生产线给料仓上料粉尘经密闭收集后通过一套脉冲袋式除尘器TA002处理，最后通过一根20m高排气筒P2排放；水泥干粉砂浆及石膏干粉砂浆生产线给料仓上料粉尘经密闭收集后通过一套脉冲袋式除尘器TA003处理，最后通过一根20m高排气筒P3排放。项目共设有7座筒仓，用于粉料原料储存和生产时暂存物料，其中白云石粉成品筒仓上料粉尘经仓顶除尘器（TA004、TA005、TA006）处理，最后通过一根20m高排气筒P1排放；石灰粉成品筒仓上料粉尘经仓顶除尘器（TA010）处理，最后通过一根20m高排气筒P2排放；水泥筒仓上料粉尘经仓顶除尘器（TA007、TA008、TA009）处理，最后通过一根20m高排气筒P3排放。白云石粉生产线计量、搅拌、包装粉尘经搅拌机呼吸口、计量斗呼吸口及密闭管分别引至脉冲袋式除尘器TA001处理，最后通过20m高排气筒P1排放；石灰粉生产线计量、搅拌、包装粉尘经搅拌机呼吸口、计量斗呼吸口及密闭管分别引至脉冲袋式除尘器TA002处理，最后通过20m高排气筒P2排放；水泥干粉砂浆及石膏干粉砂浆生产线计量、搅拌、包装粉尘经搅拌机呼吸口、计量斗呼吸口及密闭管分别引至脉冲袋式除尘器TA003处理，最后通过20m高排气筒P3排放。 白云石料场为封闭料场，内设移动式雾炮机，用于白云石料卸料过程降尘；车间内南侧大门配套建设洗车平台，车辆进出冲洗车轮。 2、洗车平台清洗废水，经沉淀池沉淀处理后，循环使用不外排；生活污水排入防渗化粪池，经化粪池静置沉淀处理后，定期清掏。 3、生产设备选用低噪声设备，并对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范化建设和管理。一般固废暂存于一般固废间，其中沉渣定期交一般固废处置单位处置；废包装物、废布袋定期外售给物资回收部门；除尘灰全部回用于生产。生活垃圾交由城管委及时清运处置。 5、落实环境管理计划与监测计划，按要求做好排污口规范化建设。 6、重视环境风险管理和事故防范工作，及时开展安全风险辨识，及时完成突发环境事件应急预案编制和备案工作。 7、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 8、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求做好排污许可工作。 三、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 四、建设单位应按照国家验收相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。 五、本项目主要执行以下污染物排放控制标准： 1、GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》 2、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 3、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（2类） 4、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 5、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 六、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 七、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2025年 5月21日 抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、 天津朗晴环境工程有限公司