审批意见： 2412-120119-89-02-500541 蓟审批一［2025］44号 关于天津泰创生物科技有限公司年产2000公斤营养素配套 实验室技术改造项目环境影响报告表的批复 天津泰创生物科技有限公司： 你公司报送的《年产2000公斤营养素配套实验室技术改造项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津泰创生物科技有限公司位于天津市蓟州区上仓工业园腾飞街2号，现年产单唾液酸四己糖神经节苷脂钠200kg/a，植物营养素280kg/a，植物蛋白920kg/a，副产品蛋白粉32.7t/a，副产品猪脑油（含胆固醇）32.667t/a。为了方便生产过程质量内控，公司拟投资500万元实施“年产2000公斤营养素配套实验室技术改造项目”，实验区域建筑面积为277.53m2，主要包括气相室、液相室、冷藏室、试剂室、天平室、高温室、中心实验室、标定室、洗涤室、空调室、洁净区、洗涤灭菌室、准备室、一般仪器室等。项目建成后主要检测本企业生产过程所用原料及中间产物。项目环保投资12万元。 2025年5月7日至2025年5月20日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、中心实验室1及标定室各配备一台通风橱，涉产气实验及配液均在通风橱内进行，产生的废气全部收集后由SDG+活性炭吸附装置处理，处理后由一根15 m高排气筒P6有组织达标排放；气相色谱、液相色谱等仪器上方均设置万向集气罩，上机过程中产生的废气量较少，通过万向集气罩收集引至“SDG+活性炭吸附”装置进行处理后由15 m高排气筒P6有组织达标排放，未收集的废气通过空调系统换风无组织排放。涉及产生生物气溶胶的实验操作均在生物安全柜内完成，产生的生物气溶胶经BSC-A2型生物安全柜自带高效过滤器，过滤尾气30%内循环，70%外排，外排尾气引至“SDG+活性炭吸附”装置处理后由15m高排气筒P6排放。 2、项目排水主要为工作服清洗废水、地面清洗废水、器皿清洗废水、生活污水，上述废水经现有工程污水处理站处理后由总排口排入园区市政污水管网，最终排入蓟州区上仓污水处理厂处理。 3、选用低噪声设备，对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存依托现有危废暂存间，做好危险废物规范化管理工作。一般工业固体废物分类收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售物资回收部门；生活垃圾集中收集，定期由城管委清运处置。 5、落实环境管理计划与监测计划，按要求做好排污口规范化建设。 6、严格环境风险管理，及时开展安全风险辨识，严格落实各项事故防范、减缓措施；重视环境风险管理和事故防范工作；及时完成突发环境事件应急预案修订和备案工作。 7、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 8、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及固定污染源排污许可分类管理名录相关要求，在规定期限内完成排污许可工作。 三、本项目新增主要污染物预测排放量为: CODCr 0.0155t/a，氨氮0.0021t/a，VOCS 0.047t/a，由天津市蓟州区生态环境局协调平衡。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。 六、本项目主要执行以下污染物排放控制标准： 1、DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 2、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 3、DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》 4、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级） 5、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 6、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类） 7、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 8、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 七、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 九、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2025年 5月21日 抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、天津众峰环保科技有限公司