审批意见： 2411-120119-89-05-836440 蓟审批一［2025］50号 关于天津康鑫新材料有限公司年产墙、柜一体化产品 20万平方米项目环境影响报告表的批复 天津康鑫新材料有限公司： 你公司报送的《年产墙、柜一体化产品20万平方米项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津康鑫新材料有限公司拟投资300万元，租赁天津劲泰科技有限公司位于天津市蓟州区经济开发区富贵路5号（一车间）建设“年产墙、柜一体化产品20万平方米项目”。项目主要建设内容为租赁厂房，购置相关生产设备进行加工生产。项目设计产能为年产柜板8万平方米、年产墙板12万平方米。项目环保投资22万元。 2025年5月21日至2025年6月4日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、开料、封边、打孔、开槽等工序产生的颗粒物通过开料机、封边机、打孔机、推台锯等设备自带的布袋除尘器处理后，由引风机汇集到集气主管道后由15m高排气筒P1排放；封边、贴皮等工序产生的挥发性有机物由设备上方的集气罩收集后经二级活性炭装置净化处理，尾气由15m高排气筒P1排放。 2、生活污水经化粪池静置沉淀后由车间外废水排放口排入市政污水管网，最终排入蓟州区上仓污水处理厂集中处理。 3、选用低噪声设备，对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行规范化建设和管理。一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，定期交由物资回收单位或一般固体废物处置单位处理；生活垃圾分类收集，定期由城管委清运处置。 5、落实环境管理计划与监测计划，按要求做好排污口规范化建设。 6、严格环境风险管理，及时开展安全风险辨识，严格落实各项事故防范、减缓措施；重视环境风险管理和事故防范工作；及时完成突发环境事件应急预案编制和备案工作。 7、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 8、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及固定污染源排污许可分类管理名录相关要求，在规定期限内完成排污许可工作。 三、本项目新增主要污染物预测排放量为: CODCr 0.0833t/a，氨氮0.0071t/a， VOCS 0.0019t/a，由天津市蓟州区生态环境局协调平衡。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。 六、本项目主要执行以下污染物排放控制标准： 1、DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 2、DB12/-059-2018《恶臭污染物排放标准》 3、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 4、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级） 5、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类） 6、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 7、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 七、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 九、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2025年6月5日 抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、津诚环安（天津）科技发展有限公司